如果是模拟量控制的主轴，那么一定有一个主轴启动和停止的输出口，如果想让手动控制和M3代码都不能打开主轴，可以将启动输入口的使能关闭掉；

主轴启动的参数配置如下(eng)：

#715 -p0 -a3  -t0 -s1"Spindle forward rotation control signal" -m17 -min=0.000 -max=20.000

启动输出的使能参数对应的宏地址为：#1216；

启动输出的端口号参数对应的宏地址为：#1215

当#1216==0时，主轴不受控制

当#1216==1时，主轴可控制；

实现方法：

可以在O20000 换刀宏程序结尾来判断当前刀具号，

如果当前刀具号是13号，那么将#1216赋值为零，这样主轴就不收控制了；

如果当前刀具号是其他刀具，那么将#1216赋值为1，这样主轴就恢复控制；

代码如下:

IF #1300==13 GOTO200;

IF #1300!=13 GOTO201;

N200

#1216==0

GOTO202

N201

#1216==1

GOTO202

N202