自定义CAM操作步骤

- 增加图片

图片文件夹路径: install\CAM

图片属性：

分辨率:360*180

位深度：24bit

图片格式：BMP

图片文件名对应：

| 菜单 | 图片名称 |
| --- | --- |
| CAM1 | cam10.bmp |
| CAM2 | cam11.bmp |
| CAM3 | cam12.bmp |
| CAM4 | cam13.bmp |
| CAM5 | cam14.bmp |
| CAM6 | cam15.bmp |
| CAM7 | cam16.bmp |
| CAM8 | cam17.bmp |
| CAM9 | cam18.bmp |
| CAM10 | cam19.bmp |

示例如下：

- 增加参数

中文参数文件夹路径: install\chs

英文参数文件夹路径: install\eng

参数号范围1100-1499；

宏地址：#2600-#2999

参数索引对应表：

| 菜单 | 参数索引 |
| --- | --- |
| CAM1 | m30 |
| CAM2 | m31 |
| CAM3 | m32 |
| CAM4 | m33 |
| CAM5 | m34 |
| CAM6 | m35 |
| CAM7 | m36 |
| CAM8 | m37 |
| CAM9 | m38 |
| CAM10 | m39 |

参数示例如下：

#1100 -p0 -a3  -t0 -s1"参数名称1" -s2" " -m30 -min=-9999.999 -max=99999.999

-s3"参数1的描述."

#1101 -p0 -a3  -t0 -s1"参数名称2" -s2" " -m30 -min=-9999.999 -max=99999.999

-s3"参数2的描述."

#1102 -p0 -a3  -t0 -s1"参数名称3" -s2" " -m30 -min=-9999.999 -max=99999.999

-s3"参数3的描述."

#1103 -p0 -a3  -t0 -s1"参数名称1" -s2" " -m31 -min=-9999.999 -max=99999.999

-s3"参数1的描述."

#1104 -p0 -a3  -t0 -s1"参数名称2" -s2" " -m31 -min=-9999.999 -max=99999.999

-s3"参数2的描述."

#1105 -p0 -a3  -t0 -s1"参数名称3" -s2" " -m31 -min=-9999.999 -max=99999.999

-s3"参数3的描述."

- 增加对应的加工代码

文件存放路径： /local

加工代码对应表：

| 菜单 | 加工文件对应表 |
| --- | --- |
| CAM1 | cam10.nc |
| CAM2 | cam11.nc |
| CAM3 | cam12.nc |
| CAM4 | cam13.nc |
| CAM5 | cam14.nc |
| CAM6 | cam15.nc |
| CAM7 | cam16.nc |
| CAM8 | cam17.nc |
| CAM9 | cam18.nc |
| CAM10 | cam19.nc |

示例如下；

CAM1对应的文件cam10.nc 调用对应的参数。

- 功能键索引

对应的快捷键索引号为：1399

- 操作

- 210号参数设置为1399；

- 将对应的参数和加工文件拷贝到对应文件目录中，

- 按K1键

- 选择对应的CAM；

- 设置参数；

- 按启动键进行加工即可；