参数配置详解

chs /eng /rus文件可定义配置参数的属性；

chs：中文参数配置文件；

eng：英文参数配置文件；

rus：俄语参数配置文件；

以chs文件中的240号参数为例:

#240 -p0 -a3  -t2 -s1"语言设置" -m15 -min=0.000 -max=2.000 -i0"Eng" -i1"中文" -i2"Рус"

-s3"调整此参数,需重新开机,配置才能生效."

详细说明:

#240  ：参数号；

=1 :每次开机参数值被强制初始化为1；

-P: 参数修改权限，p0：操作员  p1：管理员 p2：超级管理员；

-a:对应系统型号  a3：三轴以上可显示a4：四轴以上可显示 a5：五轴以上可显示；

-t: t参数数值类型；t0:整形 t1:浮点型  t2:选择类型 ；

-s1 "xxxxxxxx" ：s1 后面双引号内为参数名称；

-s3” xxxxxxxx” ：s3 后面双引号内为参数说明；

-m:  m为参数分类号，0表示隐藏此参数；>0:不同的参数分类并显示；

-min –max：参数最小值 最大值；

-i:当t==2时对应的显示内容；-i0"Eng" :当#240==0时，显示Eng字符；