G代码自定义详解

用户可自定义G100到G199的代码内容；

可在意slib文件开头的NC文件中，添加对应的子程序：

例如在slib-g.nc或者slibuser.nc中添加；

G代码子程序对应关系如下：

| G代码 | 子程序号 |
| --- | --- |
| G100 | O9100 |
| G101 | O9101 |
| ... ... | ... ... |
| G199 | O9199 |

局部变量表如下：

| 宏地址 | 编程字 | 以G100为例 |
| --- | --- | --- |
| #0 | X | G90 G100 X100: #0=100， G91 G100 X100: #0=100+当前工件坐标值； G100 : #0= 当前工件坐标值 |
| #1 | Y | G90 G100 Y100: #1=100， G91 G100 Y100: #1=100+当前工件坐标值； G100 : #1= 当前工件坐标值 |
| #2 | Z | 同#0和#1 |
| #3 | A | 同#0和#1 |
| #4 | B | 同#0和#1 |
| #5 | C | 同#0和#1 |
| #6 | I | G100 I100: #6=100 G100 : #6=上一行I的值 |
| #7 | J | G100 J100: #7=100 G100 : #7=上一行J的值 |
| #8 | K | 同#6和#7 |
| #9 | R | 同#6和#7 |
| #10 | L | 同#6和#7 |
| #11 | H | 同#6和#7 |
| #12 | P | 同#6和#7 |
| #13 | Q | 同#6和#7 |
| #14 | D | 同#6和#7 |
| #15 | F | 同#6和#7 |
| #16 | S | 同#6和#7 |
| #17 | T | 同#6和#7 |

举例：

G199 I100 J200 K300 F500

在slibuser.nc中添加子程序并编写具体动作；

将slibuser.nc放在install或者psys文件夹中进行升级；

运行G199 I100 J200 K300 F500 的结果是：

机床会以500mm/min中的速度，XYZ同时移动到工件坐标分别为100,200,300的位置；

注意：不能同时在多个slib开头的文件中添加相同的子程序；