第一步：

选择一个USB接口的扫码枪，插入任意一个USB口；

第二步：

将Pr278号参数设置为【USB扫码枪】模式，然后重启系统；

第三步：

将加工文件，拷贝到本地磁盘，文件名为[条形码字符]+.nc;

第四步：

设置快捷键(快捷键的功能码为1396)

以K1为例:

将Pr210号参数设置为1396；

第五步：

测试：

1：按下K1，弹出录入框 （若退出，按取消键两次，再按确认键一次）

2：扫码；

3：条形码内容确认无误后按确认；